L2000 – Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe wew.

1.   TYP STOLARKI 									D2SEI60 SPECJALNE

2.   RODZAJ OŚCIEŻNICY								       	       NAROŻNA

3.   SZEROKOŚĆ										                   1555

4.   WYSOKOŚĆ										                   2045

5.   SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA SJ						                   1415

6.   WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA HJ						                   2010

7.   PODZIAŁ DRZWI 							               NIESYMETRYCZNE

8.   SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA SKRZYDŁA CZYNNEGO SD1		                     900

9.   SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA DLA SKRZYDŁA BIERNEGO_S4  				         515

10. TYP									           MAŁOGABARYTOWE

11. KOLOR SKRZYDŁA									          RAL 9016

12. SKRZYDŁO								    Z BLACHY POWLEKANEJ

13. KOLOR OŚCIEŻNICY 									           RAL 9016

14. KOLOR USZCZELKI								       BIAŁY – RAL 9016

15. KIERUNEK OTWIERANIA 								               PRAWE

16. RODZAJ ZAMKA									            TYPOWY

17. TYP OKUCIA 									     SZYLD PODŁUŻNY

18. RODZAJ OKUCIA								    KLAMKA-KLAMKA

19. OKUCIE ZEWNĘTRZNE – SKRZYDŁO CZYNNE 				     KLAMKA  CZARNA

20. OKUCIE WEWNĘTRZNE – SKRZYDŁO CZYNNE 				      KLAMKA CZARNA

21. RODZAJ ZAWIASÓW								          STANDARDOWY

22. DODATKOWY ZAWIAS								  	         TAK

23. SAMOZAMYKACZ								   OD STR. ZAWIASÓW

24. TYP SAMOZAMYKACZA								           1 x TS11-F

25. KOLOR SAMOZAMYKACZA 								           SREBRNY

26. WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA Z SAMOZAMYKACZEM H1S 			         2010

27. BLACHA ZACZEPNA NA ZAMKU GŁÓWNYM						         TAK

28. WKŁADKA DO ZAMKA PODSTAWOWEGO					      40/45 NIKIEL

29. PRZESZKLENIE W SKRZYDLE CZYNNYM						     300x700_EI60

30. WYSOKOŚĆ OSII PRZESZKLENIA 								         1406

31. DYMOSZCZELNOŚĆ S										         TAK

32. LISTWA AUTOMATYCZNIE OPADAJĄCA							         TAK

33. RYGLOWANIE SKRZYDŁA BIERNEGO 					          STANDARDOWE

34. SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY S2						         1633

35. WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY H2						         2086

36. NUMER DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 					1158/2025